- 医学教育网初级中药士：《答疑周刊》2018年第33期

问题索引：

1.【问题】老师，常用的分离方法以及适用范围？

2.【问题】老师，常用的干燥方法以及适用范围？

3.【问题】老师，分离方法与干燥方法的题目演练。

具体解答：

1.【问题】老师，常用的分离方法以及适用范围？

常用的分离方法有沉降分离、离心分离、滤过分离。其中滤过分离又可分为常压滤过法、减压滤过法、加压滤过法、薄膜滤过。

（1）常压滤过法，适用于小量的药液滤过。[医学教育网原创]

（2）减压滤过法，适用于中量、大量药液的滤过，其中垂熔器用于精滤如注射液、滴眼液的滤过分离。

（3）加压滤过法，适用于黏度较低，含渣较少的液体的滤过。

（4）薄膜滤过法，常被应用于微滤、超滤、反渗透等分离方法中。

2.【问题】老师，常用的干燥方法以及适用范围？

常用的干燥方法有：

（1）常压干燥，其中又分为三种：

烘干干燥，适用于对热稳定的含湿固体物料，如药材、固体粉末、湿颗粒及丸粒等。

鼓式干燥，适用于浸膏干燥以及膜剂制备过程中的干燥。

带式干燥，适用于饮片、茶剂的干燥。

（2）减压干燥，适用于浸膏剂、热敏性或高温下易氧化物料的干燥。

（3）沸腾干燥，适用于湿粒性物料的干燥，如湿颗粒、丸粒等的干燥。

（4）喷雾干燥，适用于液体物料，又是用于含热敏性成分的药液。

（5）红外线干燥，适用于热敏物料以及表面干燥。

（6）冷冻干燥，适用于热敏性物料，比如血清、抗生素等生物制品的干燥。[医学教育网原创]

3.【问题】老师，分离方法与干燥方法的题目演练。

黏度较低，含渣较少的液体多采用的分离方法是

A.沉降分离法

B.常压滤过法

C.减压滤过法

D.加压滤过法

E.薄膜滤过法

【答案】D

【解析】黏度较低、含渣较少的液体多采用的是加压滤过法。

适用于液态物料瞬间直接干燥的方法为

A.冷冻干燥

B.减压干燥

C.微波干燥

D.沸腾干燥

E.喷雾干燥

【答案】E

【解析】喷雾干燥，具有瞬间干燥的特点，利用雾化器喷雾，雾滴与干燥室内的热气流进行热交换，溶剂蒸发后得到的干燥粉末或细颗粒。适用于液体物料的干燥，尤适用于含热敏性成分的药液的干燥。[医学教育网原创]